# SPIS DOKUMENTACJI

- Karta charakterystyki obiektu

- Przedmiar robót

- Przedmiar oferta

- Spis działów

# DANE OGÓLNE KOSZTORYSU

## 1. Charakterystyka robót.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mroków gmina Lesznowola.

## Kody CPV

## Grupa 45100000 – 8   Przygotowanie terenu pod budowę

Klasa  45110000  -1   Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów  budowlanych, roboty  ziemne

Kategoria 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Grupa 45200000 – 9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Klasa  45230000 - 8   Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu

Kategoria 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mroków |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Roboty przygotowawcze |  |  |  |
| 1.1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe wytyczenie trasy rurociągów | m |  |  |
|  |  | 464 | m | 464.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 464.000 |
| 1.2 | KNR AT-03 0101-02 | Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 12 cm pod kontenery | m |  |  |
|  |  | 72 | m | 72.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 72.000 |
| 1.3 | KNR AT-03 0104-03 | Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 12 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km | m2 |  |  |
|  |  | 36 | m2 | 36.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 36.000 |
| 1.4 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km do 9 km - destrukt asfaltowy Krotność = 9 | m3 |  |  |
|  |  | 36*0.12 | m3 | 4.320 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.320 |
| 1.5 | KNR 2-31 0802-07 0802-08 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm | m2 |  |  |
|  |  | 36 | m2 | 36.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 36.000 |
| 1.6 | KNR 2-01 0212-08 | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km - materiał z rozbiórki | m3 |  |  |
|  |  | 36*0.2 | m3 | 7.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.200 |
| 1.7 | KNR 2-01 0214-04 | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - odległość do 9 km Krotność = 9 | m3 |  |  |
|  |  | 7.2 | m3 | 7.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.200 |
| 1.8 | KNR 2-31 0810-02 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej | m2 |  |  |
|  |  | 81.60 | m2 | 81.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 81.600 |
| 2 |  | Roboty ziemne |  |  |  |
| 2.1 | KNR 2-01 0206-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 o ścianach pionowych szerokości 1.20 m o i głębokości 2.00 pod budynek i komory robocze oraz pod studnie żelbetowe w gr.kat.III/IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 |  |  |
|  |  | 257.67 | m3 | 257.670 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 257.670 |
| 2.2 | KNR 2-01 0214-04 | Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - na odległość do 2 km Krotność = 2 | m3 |  |  |
|  |  | 257.67 | m3 | 257.670 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 257.670 |
| 2.3 | KNR 2-01 0206-04 z.sz. 2.3.2. 9903 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 o ścianach pionowych szerokości 1.20 m o i głębokości 2.00 pod budynek i komory robocze oraz pod studnie żelbetowe w gr.kat.III/IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km Grunt oblepiający naczynie robocze. | m3 |  |  |
|  |  | 28.63 | m3 | 28.630 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 28.630 |
| 2.4 | KNR 2-01 0214-04 | Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - na odległość do 2 km Krotność = 2 | m3 |  |  |
|  |  | 28.63 | m3 | 28.630 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 28.630 |
| 2.5 | KNR 2-01 0605-01 analogia | Odwonienie wykpów za pomocą igofiltrów | godz. |  |  |
|  |  | 29 | godz. | 29.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 29.000 |
| 2.6 | KNR 2-01 0322-04 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości 2.20 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór. | m2 |  |  |
|  |  | 856.10 | m2 | 856.100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 856.100 |
| 2.7 | KNR-W 2-18 0901-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. |  |  |
|  |  | 15 | kpl. | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |
| 2.8 | KNR-W 2-18 0901-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. |  |  |
|  |  | 15 | kpl. | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |
| 2.9 | kalkulacja własna | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania podsypki | m3 |  |  |
|  |  | 17.28 | m3 | 17.280 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 17.280 |
| 2.10 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 |  |  |
|  |  | 17.28 | m3 | 17.280 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 17.280 |
| 2.11 | kalkulacja własna | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania zasypki grubości 30 cm nad rurociągiem | m3 |  |  |
|  |  | 50.47 | m3 | 50.470 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.470 |
| 2.12 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 |  |  |
|  |  | 50.47 | m3 | 50.470 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.470 |
| 2.13 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 |  |  |
|  |  | 50.47 | m3 | 50.470 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.470 |
| 2.14 | kalkulacja własna | Utylizacja gruntu | m3 |  |  |
|  |  | 286.3 | m3 | 286.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 286.300 |
| 2.15 | kalkulacja własna | Zakup wraz z transportem do 10 km piasku do wykonania zasypki wykopu | m3 |  |  |
|  |  | 218.55 | m3 | 218.550 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 218.550 |
| 2.16 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 |  |  |
|  |  | 218.55 | m3 | 218.550 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 218.550 |
| 2.17 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 |  |  |
|  |  | 218.55 | m3 | 218.550 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 218.550 |
| 3 |  | Roboty instalacyjne |  |  |  |
| 3.1 | KNR-W 2-18 0306-04 | Przewierty o rurami PE 100 PN 10 SDR 17 DN 160 vmaszyną do wierceń poziomych WP 15/25 w gruntach kat.III-IV | m |  |  |
|  |  | 405.95 | m | 405.950 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 405.950 |
| 3.2 | KNR-W 2-18 0306-04 | Przewierty o rurami PE 100 PN 10 SDR 17 DN 90 vmaszyną do wierceń poziomych WP 15/25 w gruntach kat.III-IV | m |  |  |
|  |  | 7.46 | m | 7.460 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.460 |
| 3.3 | KNR-W 2-18 0306-04 | Przewierty o rurami PE 100 PN 10 SDR 17 DN 40 vmaszyną do wierceń poziomych WP 15/25 w gruntach kat.III-IV | m |  |  |
|  |  | 50.31 | m | 50.310 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.310 |
| 3.4 | KNR-W 2-18 0309-01 | Rury osłonowe stalowe Fi 323,9x8,0mm | m |  |  |
|  |  | 39 | m | 39.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 39.000 |
| 3.5 | KNR-W 2-18 0408-03 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm SN 8 | m |  |  |
|  |  | 6 | m | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 3.6 | KNR-W 2-18 0530-01 | Płyta betonowa z betonu C 20/25 o wymarach 1.5x1.5x 0,2 | m3 |  |  |
|  |  | 1.5*1.5*0.2*4 | m3 | 1.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.800 |
| 3.7 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjne w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z kręgów betonowych o klasie wytrzymałości nie niższej niż C 35/45 wodoszczelnych (W10), mało nasiąkliwych właz kalsy D 400 - do h=1,5 m | stud. |  |  |
|  |  | 1 | stud. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 3.8 | KNR-W 2-18 0513-03 | Studnie rrozprężna w gotowym wykopie, Fi 1200 mm z kręgów betonowych o klasie wytrzymałości nie niższej niż C 35/45 wodoszczelnych (W10), mało nasiąkliwych właz kalsy D 400 - do h=1,48 m | stud. |  |  |
|  |  | 1 | stud. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 3.9 | KNR-W 2-18 0513-03 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1200 mm z kręgów betonowych o klasie wytrzymałości nie niższej niż C 35/45 wodoszczelnych (W10), mało nasiąkliwych właz kalsy D 400 - do h=1,80 m | stud. |  |  |
|  |  | 1 | stud. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 3.10 | KNR-W 2-18 0513-03 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1200 mm z kręgów betonowych o klasie wytrzymałości nie niższej niż C 35/45 wodoszczelnych (W10), mało nasiąkliwych właz kalsy D 400 - do h=2,0 m | stud. |  |  |
|  |  | 1 | stud. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 3.11 | KNR-W 2-18 0111-07 | Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 160 mm - Trójnik PE 160/40/160 | złącz. |  |  |
|  |  | 6 | złącz. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 3.12 | KNR-W 2-18 0111-07 | Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 160 mm - Trójnik PE 160/90/160 | złącz. |  |  |
|  |  | 1 | złącz. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 3.13 | KNR-W 2-18 0111-03 | Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 90 mm - Trójnik PE 90/90/90 | złącz. |  |  |
|  |  | 1 | złącz. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 3.14 | KNR-W 2-18 0112-03 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 160 mm | szt. |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 3.15 | KNR-W 2-18 0111-01 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych - Złącze ISO dla rur PE DN 40 | złącz. |  |  |
|  |  | 7 | złącz. | 7.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.000 |
| 3.16 | KNR 9-22 0103-03 | Zasuwy z żeliwa sferoidalnego kołnierzowe o średnicy 150 mm +skrzynka zasuwowa do zasuwy+podstawa pod skrzynkę zasuwową do zasuwy+przedłużacz trzpienia teleskopoway do zasuwy | szt. |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 3.17 | KNR 9-22 0103-01 | Zasuwy z żeliwa sferoidalnego kołnierzowe o średnicy 90 mm +skrzynka zasuwowa do zasuwy+podstawa pod skrzynkę zasuwową do zasuwy+przedłużacz trzpienia teleskopoway do zasuwy | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 3.18 | KNR 9-22 0103-01 | Zasuwy z żeliwa sferoidalnego kołnierzowe o średnicy 40 mm +skrzynka zasuwowa do zasuwy+podstawa pod skrzynkę zasuwową do zasuwy+przedłużacz trzpienia teleskopoway do zasuwy | szt. |  |  |
|  |  | 7 | szt. | 7.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.000 |
| 3.19 | KNR 9-22 0103-03 | Czyszczak rewizyjny żeliwny DN 150 z zaworem hydrantowym DN 50 i klapą rewizyjną | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 3.20 | KNR-W 2-18 0530-01 | Likwidacja istniejącego rurociągu tłocznego poprzez zamknięcie mieszanką cenentowo-gruntową | m3 |  |  |
|  |  | 4 | m3 | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 3.21 | KNR 2-18 0804-02 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm | m |  |  |
|  |  | 6 | m | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 3.22 | KNR-W 2-18 0704-01 | Próba wodna szczelności sieci z rur typu PE, PEHD | 200m -1 prób. |  |  |
|  |  | 2.03 | 200m -1 prób. | 2.030 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.030 |
| 3.23 | kalkulacja własna | Powykonawcza inspekcja telewizyjna kanału Fi 160 | m |  |  |
|  |  | 406 | m | 406.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 406.000 |
| 4 |  | Roboty drogowe |  |  |  |
| 4.1 | KNR 2-31 0103-02 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV | m2 |  |  |
|  |  | 36 | m2 | 36.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 36.000 |
| 4.2 | KNR 2-31 0114-07 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego - o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 |  |  |
|  |  | 36 | m2 | 36.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 36.000 |
| 4.3 | KNR 2-31 0310-01 0310-02 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 8 cm | m2 |  |  |
|  |  | 36 | m2 | 36.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 36.000 |
| 4.4 | KNR 2-31 0310-05 0310-06 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S- warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm | m2 |  |  |
|  |  | 36 | m2 | 36.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 36.000 |
| 4.5 | KNR 2-31 0109-03 0109-04 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego 3/4 - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 |  |  |
|  |  | 81.60 | m2 | 81.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 81.600 |
| 4.6 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm | m2 |  |  |
|  |  | 81.60 | m2 | 81.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 81.600 |

PRZEDMIAR OFERTA

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mroków |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1.1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe wytyczenie trasy rurociągów | m | 464.000 |  |  |
| 1.2 | KNR AT-03 0101-02 | Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 12 cm pod kontenery | m | 72.000 |  |  |
| 1.3 | KNR AT-03 0104-03 | Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 12 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km | m2 | 36.000 |  |  |
| 1.4 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km do 9 km - destrukt asfaltowy Krotność = 9 | m3 | 4.320 |  |  |
| 1.5 | KNR 2-31 0802-07 0802-08 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm | m2 | 36.000 |  |  |
| 1.6 | KNR 2-01 0212-08 | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km - materiał z rozbiórki | m3 | 7.200 |  |  |
| 1.7 | KNR 2-01 0214-04 | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - odległość do 9 km Krotność = 9 | m3 | 7.200 |  |  |
| 1.8 | KNR 2-31 0810-02 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 81.600 |  |  |
| 2 |  | Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 2.1 | KNR 2-01 0206-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 o ścianach pionowych szerokości 1.20 m o i głębokości 2.00 pod budynek i komory robocze oraz pod studnie żelbetowe w gr.kat.III/IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 257.670 |  |  |
| 2.2 | KNR 2-01 0214-04 | Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - na odległość do 2 km Krotność = 2 | m3 | 257.670 |  |  |
| 2.3 | KNR 2-01 0206-04 z.sz. 2.3.2. 9903 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 o ścianach pionowych szerokości 1.20 m o i głębokości 2.00 pod budynek i komory robocze oraz pod studnie żelbetowe w gr.kat.III/IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km Grunt oblepiający naczynie robocze. | m3 | 28.630 |  |  |
| 2.4 | KNR 2-01 0214-04 | Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - na odległość do 2 km Krotność = 2 | m3 | 28.630 |  |  |
| 2.5 | KNR 2-01 0605-01 analogia | Odwonienie wykpów za pomocą igofiltrów | godz. | 29.000 |  |  |
| 2.6 | KNR 2-01 0322-04 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości 2.20 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór. | m2 | 856.100 |  |  |
| 2.7 | KNR-W 2-18 0901-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 15.000 |  |  |
| 2.8 | KNR-W 2-18 0901-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 15.000 |  |  |
| 2.9 | kalkulacja własna | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania podsypki | m3 | 17.280 |  |  |
| 2.10 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 | 17.280 |  |  |
| 2.11 | kalkulacja własna | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania zasypki grubości 30 cm nad rurociągiem | m3 | 50.470 |  |  |
| 2.12 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 50.470 |  |  |
| 2.13 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 | 50.470 |  |  |
| 2.14 | kalkulacja własna | Utylizacja gruntu | m3 | 286.300 |  |  |
| 2.15 | kalkulacja własna | Zakup wraz z transportem do 10 km piasku do wykonania zasypki wykopu | m3 | 218.550 |  |  |
| 2.16 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 218.550 |  |  |
| 2.17 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 | 218.550 |  |  |
| 3 |  | Roboty instalacyjne |  |  |  |  |
| 3.1 | KNR-W 2-18 0306-04 | Przewierty o rurami PE 100 PN 10 SDR 17 DN 160 vmaszyną do wierceń poziomych WP 15/25 w gruntach kat.III-IV | m | 405.950 |  |  |
| 3.2 | KNR-W 2-18 0306-04 | Przewierty o rurami PE 100 PN 10 SDR 17 DN 90 vmaszyną do wierceń poziomych WP 15/25 w gruntach kat.III-IV | m | 7.460 |  |  |
| 3.3 | KNR-W 2-18 0306-04 | Przewierty o rurami PE 100 PN 10 SDR 17 DN 40 vmaszyną do wierceń poziomych WP 15/25 w gruntach kat.III-IV | m | 50.310 |  |  |
| 3.4 | KNR-W 2-18 0309-01 | Rury osłonowe stalowe Fi 323,9x8,0mm | m | 39.000 |  |  |
| 3.5 | KNR-W 2-18 0408-03 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm SN 8 | m | 6.000 |  |  |
| 3.6 | KNR-W 2-18 0530-01 | Płyta betonowa z betonu C 20/25 o wymarach 1.5x1.5x 0,2 | m3 | 1.800 |  |  |
| 3.7 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjne w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z kręgów betonowych o klasie wytrzymałości nie niższej niż C 35/45 wodoszczelnych (W10), mało nasiąkliwych właz kalsy D 400 - do h=1,5 m | stud. | 1.000 |  |  |
| 3.8 | KNR-W 2-18 0513-03 | Studnie rrozprężna w gotowym wykopie, Fi 1200 mm z kręgów betonowych o klasie wytrzymałości nie niższej niż C 35/45 wodoszczelnych (W10), mało nasiąkliwych właz kalsy D 400 - do h=1,48 m | stud. | 1.000 |  |  |
| 3.9 | KNR-W 2-18 0513-03 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1200 mm z kręgów betonowych o klasie wytrzymałości nie niższej niż C 35/45 wodoszczelnych (W10), mało nasiąkliwych właz kalsy D 400 - do h=1,80 m | stud. | 1.000 |  |  |
| 3.10 | KNR-W 2-18 0513-03 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1200 mm z kręgów betonowych o klasie wytrzymałości nie niższej niż C 35/45 wodoszczelnych (W10), mało nasiąkliwych właz kalsy D 400 - do h=2,0 m | stud. | 1.000 |  |  |
| 3.11 | KNR-W 2-18 0111-07 | Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 160 mm - Trójnik PE 160/40/160 | złącz. | 6.000 |  |  |
| 3.12 | KNR-W 2-18 0111-07 | Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 160 mm - Trójnik PE 160/90/160 | złącz. | 1.000 |  |  |
| 3.13 | KNR-W 2-18 0111-03 | Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 90 mm - Trójnik PE 90/90/90 | złącz. | 1.000 |  |  |
| 3.14 | KNR-W 2-18 0112-03 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 160 mm | szt. | 4.000 |  |  |
| 3.15 | KNR-W 2-18 0111-01 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych - Złącze ISO dla rur PE DN 40 | złącz. | 7.000 |  |  |
| 3.16 | KNR 9-22 0103-03 | Zasuwy z żeliwa sferoidalnego kołnierzowe o średnicy 150 mm +skrzynka zasuwowa do zasuwy+podstawa pod skrzynkę zasuwową do zasuwy+przedłużacz trzpienia teleskopoway do zasuwy | szt. | 4.000 |  |  |
| 3.17 | KNR 9-22 0103-01 | Zasuwy z żeliwa sferoidalnego kołnierzowe o średnicy 90 mm +skrzynka zasuwowa do zasuwy+podstawa pod skrzynkę zasuwową do zasuwy+przedłużacz trzpienia teleskopoway do zasuwy | szt. | 1.000 |  |  |
| 3.18 | KNR 9-22 0103-01 | Zasuwy z żeliwa sferoidalnego kołnierzowe o średnicy 40 mm +skrzynka zasuwowa do zasuwy+podstawa pod skrzynkę zasuwową do zasuwy+przedłużacz trzpienia teleskopoway do zasuwy | szt. | 7.000 |  |  |
| 3.19 | KNR 9-22 0103-03 | Czyszczak rewizyjny żeliwny DN 150 z zaworem hydrantowym DN 50 i klapą rewizyjną | szt. | 2.000 |  |  |
| 3.20 | KNR-W 2-18 0530-01 | Likwidacja istniejącego rurociągu tłocznego poprzez zamknięcie mieszanką cenentowo-gruntową | m3 | 4.000 |  |  |
| 3.21 | KNR 2-18 0804-02 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm | m | 6.000 |  |  |
| 3.22 | KNR-W 2-18 0704-01 | Próba wodna szczelności sieci z rur typu PE, PEHD | 200m -1 prób. | 2.030 |  |  |
| 3.23 | kalkulacja własna | Powykonawcza inspekcja telewizyjna kanału Fi 160 | m | 406.000 |  |  |
| 4 |  | Roboty drogowe |  |  |  |  |
| 4.1 | KNR 2-31 0103-02 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV | m2 | 36.000 |  |  |
| 4.2 | KNR 2-31 0114-07 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego - o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 36.000 |  |  |
| 4.3 | KNR 2-31 0310-01 0310-02 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 8 cm | m2 | 36.000 |  |  |
| 4.4 | KNR 2-31 0310-05 0310-06 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S- warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm | m2 | 36.000 |  |  |
| 4.5 | KNR 2-31 0109-03 0109-04 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego 3/4 - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 81.600 |  |  |
| 4.6 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm | m2 | 81.600 |  |  |

SPIS DZIAŁÓW

| Lp. | Nazwa działu | Od | Do |
| --- | --- | --- | --- |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mroków |  |  |  |
| 1 | Roboty przygotowawcze | 1.1 | 1.8 |
| 2 | Roboty ziemne | 2.1 | 2.17 |
| 3 | Roboty instalacyjne | 3.1 | 3.23 |
| 4 | Roboty drogowe | 4.1 | 4.6 |